聚阳王牌地源热泵1拖3故障代码

| 地源热泵1拖3（XYY8000008） |  |
| --- | --- |
| 代码 | 故障原因 |
| E0内机电机坏 | 室内外通讯故障 |
| E1 | 室内环境温度传感器 |
| E2 | 内盘管温度传感器 |
| E3 | 出水温度传感器故障 |
| E4 | 进水温度传感器故障 |
| E6 | 室内风机故障 |
| E7 | 室外环境温度传感器 |
| E8 | 室外排气温度传感器 |
| EF | 进出水温差过大保护 |
| EP | 水流开关故障 |
| EU | 防冻结保护 |
| P4 | 排气温度过高保护 |
| P5 | 制冷防过冷保护 |
| P7 | 制热防过热保护 |
| PA | 模式冲突故障 |
| PC | 高压压力开关保护 |
| 地源热泵1拖3（美博） |  |
| 代码 | 故障原因 |
| F0 | PG 电机过零故障 |
| F1 | 室内外通信故障 |
| F2 | 内环温传感器故障 |
| F3 | 内管温传感器故障 |
| F4 | 室内风机故障 |
| F6 | 室外环境温度传感器故障 |
| F9 | 排气温度传感器故障 |
| FA | 压缩机过流保护 |
| FB | 室内机模式冲突 |
| FD | 电源相序错或缺相故障 |
| FF | 缺氟故障 |
| P1 | 室内蒸发器温度保护 |
| P2 | 进水温度传感器故障 |
| P3 | 出水温度传感器故障 |
| P5 | 压机高压保护 |
| P6 | 压机低压保护 |
| P7 | 水流开关保护 |
| P8 | （制热）出水口温度过低保护 |
| P9 | （制冷）出水口温度过高保护 |
| PA | 排气温度保护 |
| PC | 待机低温防冻保护 |
| CC | 待机地温防冻保护失效 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。