聚阳王牌低温热水单双压机组故障代码

| 低温热水单双压机814PQ款 |  |
| --- | --- |
| 代码 | 故障原因 |
| E02 | 环境传感器故障 |
| E03 | 盘管1传感器故障 |
| E05 | 高压开关1故障 |
| E06 | 低压开关1故障 |
| E08 | 缺水保护 |
| E10 | 通讯故障 |
| E11 | 盘管2传感器故障 |
| E12 | 高压开关2故障 |
| E13 | 低压开关2故障 |
| E14 | 排气1温度过高保护 |
| E15 | 排气2温度过高保护 |
| E16 | 排气1传感器故障 |
| E17 | 排气2传感器故障 |
| E21 | 制热出水温度过高保护 |
| E22 | 制冷出水温度过低保护 |
| E25 | 水位开关故障 |
| E26 | 冷进1传感器故障 |
| E27 | 冷进2传感器故障 |
| E28 | 回气1传感器故障 |
| E29 | 回气2传感器故障 |
| E30 | 出水传感器故障 |
| E31 | 回水传感器故障 |
| E33 | 总回水传感器故障 |
| E34 | 水流开关故障 |
| E35 | 水流不足温差保护 |
| E37 | 限时保护 |
| E36 | 三相缺相逆相保护 |
| E39 | EEPROM出错 |
| E41 | 中进1传感器故障 |
| E42 | 中进2传感器故障 |
| E43 | 中出1传感器故障 |
| E44 | 中出2传感器故障 |
| E45 | 压机1过流保护 |
| E46 | 压机2过流保护 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。